| 序号 | 设备名称 | 购置数量 | 主要性能、指标参数 | 拟采购来源 | 详细实验用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温离心机 | 1 | 一、配置清单 1、主机一台。 2、6×15/50 mL气密性角转子一个，转速为≥12,000rpm，离心力为≥20,133g。 3、30x1.5ml/2.0ml气密性角转头一个，转速为≥14,000rpm，离心力为≥20,800g。 二、主要技术参数 1、控制精度：转数可从200rpm开始设定到最高转数，以10rpm递增。 2、转子最大容量：≥4x250ml。 3、温度范围：-9~40℃；最高转速时温度可保持在＜4℃。 4、支持自动搜索转子特异性数据，其转子自动识别功能可防止超速离心。 5、符合当前所有安全标准地失衡停机功能。 6、具有压缩机频率调制器和气流调节器。 7、控制面板由支持自动显示目前安装的转子最后使用过的程序。 8、具有马达驱动门自动锁。 9、微机控制可储存≥35个可编程序；可在运行的过程中改变各种设定的参数。 10、≥10种加、减速率保证样品安全，所有转子的刹车时间都低于1分钟。 11、具有快速控温功能。 12、具有可选择速度的短时离心功能,可以快速完成瞬时离心，具有缩短启动与刹车时间的Soft功能。 13、 具有定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时。 14、转速、相对离心力和半径修正值可由用户输入。离心结束时的提示音可以根据客户的需要而予以消除。 15、所有的转子和附件均可进行高压灭菌(121℃，20分钟)，气密性转子和转子盖可在140℃高压灭菌2小时去除阮病毒。 16、符合IEC1010-2-020安全标准，适用于P3实验室。 | 进口 | 用于化学、微生物分离、纯化等相关低温实验。 |
| 2 | 全温振荡摇床 | 2 | 1. 温控范围： （环境温度-18℃）~ 60℃ (最低4℃) 2. 温控精度： 0.1℃ 3. 温度均匀性： ±0.3℃ (@37℃) 4. 摇板尺寸： 550x470mm 5. 最大烧瓶夹/粘贴垫数量： 烧瓶夹：50mlx72 / 100mlx30 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx30 / 500mlx16 / 1000mlx12 / 2000mlx6 / 5000ml (Thomson)x4 粘贴垫：50mlx80 / 100mlx56 / 150mlx42 / 200mlx30 / 250mlx30 /500mlx20 / 1000mlx12 / 2000mlx8 / 5000ml (Thomson)x4 6. 容 量： 190L 7. 最大负载： 10kg 8. 旋转转速： 0 (停止)，30~300rpm 9. 转速精度： 1rpm 10. 转速驱动：电机 11. 振 幅： φ26mm 12. 开门30s重启后温度恢复时间： ≤6min (@37℃) 13. 显示：LCD 14. 可编程段数： 6段 15. 照 明： 日光灯照明 16. 灭 菌： 紫外杀菌 17. 开门方式： 左开 18. 定时范围： 0~999小时 | 国产 | 用于培养菌株，酶促反应，蛋白异源表达等微生物相关试验 |
| 3 | 单通道手动移液枪 | 8 | 1、重量≤80g。 2、整个下半支高温高压灭菌。 3、须符合人体工程学，可避免手部重复性劳损。 4、下半支可徒手拆卸。 5、伸缩式弹性吸嘴结构，确保吸头装配的气密性和移液均一性 6、具有不少于四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积。 7、体积视窗位置在前面，便于移液观察，可单手设定体积及操作。 8、具有密度调节窗口，可适用于不同密度的液体。 9、可颜色标识移液器量程。 10、具有RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪。 11、量程：0.1-2.5ul、0.5-10ul、20-200ul、100-1000ul各2把。 | 进口 | 用于实验室少量、微量液体的移取，提高实验的准确度和精确度。 |
| 4 | 8通道电动移液器 | 1 | 1、具有不少于5种功能模式可直接通过选项盘选择。 2、具有彩色影像输出屏，支持不少于9种语言（含中文）快速而简便地编程。 3、导杆结构，操作运动方向与活塞运动方向一致，可完全掌控活塞的运动。 4、具有性吸嘴功能，安装和脱卸吸头用力小，移液重复性高。 5、下半支可徒手拆卸，整个下半支可采用高温高压灭菌。 6、具备用户调节功能，可根据实际情况调整移液器，如海拔高度、液体 属性等。 7、内置RFID 芯片，可读取或添加数据。 8、具有通道指示器，确保移液器工作时方向性一致。 9、采用独立通道结构，每个通道可单独拆卸。 10、量程：15-300uL。 | 进口 | 用于实验室少量、微量液体的移取，提高实验的准确度和精确度；同时提高工作效率，减少人为误差。 |
| 5 | 气相自动进样器 | 1 | 1、可容纳多达 50 个样品。 2、在夹层式进样模式中可容纳多达3层 轻松、快速地自动对齐进样口及样品位置 进样针架照明，便于进行查看、排除故障及方法开发。 3、快速进样技术能够尽可能减少针头歧视并便于使用外标。 4、可进行单次和多次进样。 5、可容纳 250 µL 和 500 µL 进样针，进行大体积进样。 6、优先级样品功能意味着在添加下一个重要样品时无需停止当前序列。 | 国产 | 配套现有安捷伦7890B（G3440B）气相仪器 |
| 6 | 氢气发生器 | 1 | 1、氢气纯度：≥99.999%。 2、氢气流量：0-300ml/min。 3、输出压力：0-0.4Mpa。 4、压力稳定性：＜0.001MPa。 5、供电电源：220V±10%, 50Hz。 6、消耗功率：约150W。 7、外型尺寸：约为360×200×260mm。 | 国产 | 配套现有安捷伦7890B（G3440B）气相仪器 |
| 7 | 标准干燥腔体 | 1 | 1、包含3个可加热层板，层板控温范围：-40度- +70度（可配LYOQUEST 55 PLUS主机，样品腔在冷阱中） 2、层板材质：铝 3、包含2个PT 100温度探头，分别用于检测产品温度及层板温度 4、带橡胶阀门8口多岐管（可用于接口为CN29/32的烧瓶或广口瓶），每个阀门可单独开关 5、具有3种冻干方式：冷凝室里面冻干，冷凝室上面冻干，外面挂瓶冻干 6、可选配层板间距调节装置，调节板层间距 | 进口 | 腔体（标准干燥腔配8口多歧管），用于配套现有的真空冷冻干燥仪器 |
| 8 | 双门冷藏冰箱 | 1 | - 有效容积：≥600L。 - 温度范围：2~8℃。 - 双门。 - 层架数量：≥10个。 - 配置清单：主机一台。 | 国产 | 用于存放实验平板、4度保存的试剂和实验药品 |
| 9 | 磁力控温加热搅拌器 | 2 | 1、强力马达：搅拌粘性物料，搅拌量为15L（水）。 2、固定安全温度：温度超过550℃即停止加热 数字显示：便于控制或重复设置温度 强磁力：有效防止跳子。 3、微处理控制：马达转速和加热盘信号反馈，以保证恒速运转和保持设置温度。 热警显示：加热时指示灯闪烁，警告用户加热盘高温，不可触摸。 4、陶瓷盘面：一体成型无缝盘面，抗化学腐蚀性能极好。 5、控制面板抬高：使溶液溅到面板的几率小化，便于读取数字和控制转速。 6、温度控制器：连接接触式电子温度计ETS-D5,可以控制溶液温度。 | 进口 | 用于糖化学实验及化学实验中的控温、搅拌工作 |
| 10 | 折光浓度仪 | 1 | 测量范围：0~100Brix；精度：±0.5%；输出4~20mA | 进口 | 用于结晶系统研究工作 |
| 11 | 塔式图形工作站 | 2 | 1、显存：≥4GB。 2、类型：台式工作站。 3、系统：须支持Windows 10/DVDRW。 4、处理器：配置不低于Intel i7。 5、硬盘容量：≥2TB/P2200。 6、内存容量：≥32GB/256GB。 7、显示器：≥23.8英寸网口设计图形处理显示器；色数≥16.7M；亮度≥250cd/㎡；点距≤0.2745mm；旋转底座。 | 国产 | 工程项目设备设计模拟 |
| 12 | 大幅面图形输出设备 | 1 | 1、≥24英寸大幅面台式绘图仪。 2、内存：≥512MB。 3、颜色：≥4色； 4、蓝图：须内置蓝图模式； 5、支持触摸屏/WIFI/移动数据. | 国产 | 用于工程图纸输出 |