项目名称：广州市番禺区中心医院智能分诊显示屏采购及安装项目

一、用户产品配置需求参数：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络信息点 | 六类网络模块： 符合TIA／EIA 568 B.2-1 Cat.6及ISO11801（2002）2nd Class E 标准 RJ-45插座接触针:8根接触针两两交叉 110端子:支持导体直径在22-24AWG之间的实心导线或者24-26AWG之间的多股软线 耐久性: RJ-45插座：至少750次插接 110端子：至少200次打接 安装方式: 安装工具一次端接八根线。 支持T568A和T568B端接线序 提供标签与嵌入式图标,便于标注与管理 产品符合ROHS指令或产品通过REACH认证 六类网络单口面板： 86型面板，单口或双口，材料符合UL 94-V0 自带透明弹压式防尘盖 含标签盖板等附件 同时支持安装SL及M型铜缆或光纤模块 六类3米网络跳线： 跳线长度：3米 所有跳线应超出TIA/EIA 以及 ISO/IEC 6类/E级规格要求。 所有跳线应向后与5类及 5E类系统兼容。 跳线应包括反阻碍功能，该功能可在移动或重新安装过程中防止阻碍。 导体线规：24AWG,多股铜芯绞合的软跳线设计，外径：5.97mm。 护套符合CM阻燃等级要求。 跳线水晶头支持卡接不同颜色的卡扣，以便区别不同的业务系统。 六类非屏蔽跳线须满足EMC抗电磁干扰性能测试合格。 产品符合ROHS指令或产品通过REACH认证 六类非屏蔽网线：  线缆结构特点：单铜芯硬线，中间带十字支撑架，外径＜5.6mm； 标准：ANSI/TIA-568.2-D Cat6和ISO/IEC 11801 Class E； 100米6连接信道环路最大电阻：≤17Ω； 多连接电气性能：支持6连接的90米以上ANSI/TIA-568-2.D-2018标准的Cat6类信道NEXT近端串扰全频带最差余量≥4dB，RL回波损耗全频带最差余量≥5dB 。 工作频率最大：250MHz 护套材料：CMR阻燃, 产品符合ROHS指令或产品通过REACH认证 *配线间到诊室平均距离约50米 质保一年。 | 个 | 15 | 本项目产品用于15台 智能分诊显示屏网络布线。 |
| 2 | 智能分诊显示屏 | 尺寸：21.5英寸 屏幕比例：16：9 亮度：≥250/对比度：4000：1 背光类型：LED 分辨率：1920x1080 CPU：≥四核CPU 内存：相当于或优于2G 存储：相当于或优于16G存储 网卡：100M网卡 解码：支持全高清1080P视频解码、支持WMV、AVI、FLV、MP4等格式视频解码 网络支持：支持WIFI2.4G/蓝牙4.0 标配接口：RJ45、USB、HDMI；2个以上可扩展接口； 操作系统：Android 输入电压：AC100-220V 50/60Hz 喇叭：内嵌喇叭，立体声音效：适应医院嘈杂环境，发声清晰宏亮，扩音效果保真。 安装方式：壁挂（可选吊装） 质保一年。 | 台 | 15 | 硬件能接入现用分诊系统 |
| 3 | 配件 | 安装配件，采用铝合金支架，根据实际安装环境进行定制 质保一年。 | 批 | 1 | 包含15套屏幕铝合金支架等配件及安装。 |

（以上设备需包含安装并能接入医院分诊系统正常使用，否则不予验收）

二、安装原则

以上设备安装须遵循以下原则：安全性、可靠性、先进性、经济性、环境保护、节能减排、安全保密性、可管理性、须遵循国际、国家最新的智能化系统建设标准、规范。

三、商务要要求

1、此项目采购的设备须接入院方现用分诊系统，安装时需勘察院方原有设备并保证有足够资源接入，并且接入后能正常使用，不再收取其他费用。

2、供应商需满足的要求（包含但不限于）：

（1）供应商必须承诺提供厂商原装、全新的正品、该产品符合国家级的出厂标准或采购人提出的有关质量标准；

（2）所有货物必须完好，无破损，配置与采购要求相符或者优于采购要求。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于本采购人需求中提出的要求；

（3）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在报价文件中明确列出；

（4）报价总额应包含：货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训、人工、备品备件、所有税费及供应商认为需要的其它费用等，如发生缺漏项视同已包含在报价之中。

（5）为确保工程施工质量，要求报价商必须有施工资格类的证书或者施工维修类的资格证书。

3、售后服务要求

1）供应商必须为所有设备提供至少1年以上保修服务，保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，维修费及所产生的其他费用均为免费。

2）设备故障报修的响应时间：维修人员接到维修通知后保证在4个小时内，赶赴现场进行维修，遇到紧急故障时则在1个小时内到赴现场进行处理，并保证非人为严重破坏的所有故障情况在当天修复。

3）所有新安装设备及线路要按规范做好标识。

四、付款方式

合同签订后，支付30%的预付款，验收合格支付70%。

- 附件1  市场调查函

致：广州市番禺区中心医院

根据贵方发布的《广州市番禺区中心医院智能分诊显示屏采购及安装项目》市场调查，本人代表供应商                  （供应商名称）参加市场调查，并提交方案及报价文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1．本项目提供和交付的系统总价为：

（人民币），                                  （大写）。

2．我方郑重承诺：我方同意贵方有权要求我方按照方案文件的要求提供货物和服务。

3．我方的方案报价文件自截止之日起有效期为90天。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与我方市场调查有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

5．与活动有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	           		                   邮编：

办公电话：								   传真：

供应商法定代表人姓名、职务（印刷体）：

移动电话：

供应商名称：（公章/业务用章）					                 年   月    日

附件2  授权委托书

委托人（供应商）：                         （供应商名称）。

受委托人：       （受委托人姓名），性别：    ，民族：    ，出生年月日：    ，身份证号码：        ，电话：                。

兹委托上列受委托人担任委托人的代理人，代理参加《广州市番禺区中心医院智能分诊显示屏采购及安装项目》市场调查活动。受委托人代理权限如下：

- 提交方案及报价文件（含补充、修改文件），或者撤回已提交的方案及报价文件（含补充、修改文件）；

- 依法参加市场调查开封仪式、市场调查会议等活动；

- 对不合理对待提出由委托人确认的质疑函、投诉书；

- 参加市场价格调查谈判；

- 办理交货、参加工程验收、提供服务。

上列受委托人在上述授权范围和代理权限内，在有关文件上签名委托人予以承认，产生的权利归委托人享有，义务由委托人承担，民事责任由委托人和受委托人共同承担。

委 托 人（公章/业务用章）：

年 月 日

- 附件3  报价一览表

广州市番禺区中心医院：

在研究了方案和有关文件后，我们就《广州市番禺区中心医院智能显示屏采购及安装项目》报价如下（此报价表 ‘用户产品配置需求参数’对所有明细项目进行报价，报价明细包括但不限于设备名称、设备品牌、设备参数、数量、单位、单价等）：

| 序号 | 名称 | 设备品牌/参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络布线点 |  | 个 | 15 |  |  |
| 2 | 智能分诊显示屏 |  | 台 | 15 |  |  |
| 3 | 安装配件 |  | 批 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总计： |  |

- 附件4 市场调查与需求文件差异一览表

| - 序号 | - 需求文件要求 | - 市场调查响应 | - 差异 | - 差异原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 网络布线点 |  |  |  |
| - 2 | 智能分诊显示屏 |  |  |  |
| - 3 | 安装配件 |  |  |  |

- （若无差异，此表留空）

- 附件5 材料及其他文件

1、营业执照

2、企业规模声明函

3、提供报价依据，可为同类项目合同扫描件

4、具有“广东政府采购智慧云平台”供应商资格。（提供截图复印件）